# 无线鼠标无线供电项目商业计划书

## 一、项目概述

本项目开发一套无线鼠标供电系统，包含桌面发射基站和鼠标接收端。通过红外光束实现无线供电，解决无线鼠标频繁充电问题。

产品组成: - 鼠标端：基于nRF52840芯片，集成光伏接收和无线通信 - 发射端：桌面基站，红外激光发射和光束跟踪系统

技术指标: - 工作距离：30-80cm - 供电功率：100mW持续输出 - 鼠标性能：1000Hz轮询率，16000 DPI，延迟<1ms - 跟踪精度：光束跟踪误差<0.5mm

## 二、技术方案

### （一）无线供电系统设计

1. 发射端（桌面基站）

整体规格：尺寸120mm×80mm×40mm，功耗≤15W

核心器件配置： - 红外光源：VCSEL激光器（波长850nm），输出功率1W - 光束控制：双轴振镜（型号待定），响应频率500Hz - 位置检测：PSD四象限光电传感器+小型相机模组 - 主控芯片：STM32F407VGT6（LQFP-100封装） - 电源管理：AC-DC适配器输入，内部多路DC-DC转换

光学系统： - 准直透镜：焦距25mm，光斑直径5-8mm@50cm距离 - 振镜扫描角度：±10°，覆盖桌面80cm×60cm区域 - 跟踪算法：PID控制+卡尔曼滤波，跟踪误差<0.5mm

安全保护： - 遮挡检测：红外接收管监测反射光强 - 功率限制：符合IEC 60825-1 Class 1标准 - 温度保护：内置温度传感器，过热自动降功率

2. 接收端（鼠标内部）

整体规格：接收模块尺寸15mm×10mm×3mm

器件选择： - 光伏阵列：GaAs多结电池，有效面积8mm×6mm - MPPT芯片：BQ25570（QFN-16封装），效率>90% - 储能器件：超级电容0.22F/5.5V + 备用锂电池50mAh - 稳压芯片：TPS63000（QFN-10封装），输出5V/150mA

电源管理策略： - 光照充足时：光伏直供+超容充电 - 短时遮挡：超容放电维持供电50-200ms - 长时遮挡：切换至备用电池供电

### （二）鼠标硬件平台

主控芯片：Nordic nRF52840 - 封装：QFN-48（7mm×7mm） - 内核：ARM Cortex-M4F @ 64MHz - 无线：蓝牙5.0，支持HID协议 - 存储：1MB Flash + 256KB RAM

光学传感器：PixArt PMW3360 - 接口：SPI通信 - 分辨率：400-12000 DPI可调 - 跟踪速度：250 IPS - 加速度：50G

按键开关：欧姆龙D2FC-F-7N微动开关 - 寿命：2000万次点击 - 触发力：75gf - 响应时间：<0.2ms

其他器件： - 滚轮编码器：阿尔卑斯EC11系列 - 指示LED：0603封装，多色可选 - 外壳材质：ABS+PC，磨砂处理

## 三、市场分析

### （一）市场规模

全球无线鼠标市场： - 年销量：约1.2亿台 - 市场规模：约45亿美元（2023年） - 年增长率：8-12%

细分市场： - 游戏鼠标：占比25%，年增长率15-20% - 办公鼠标：占比60%，年增长率5-8%
- 高端鼠标（>500元）：占比8%，年增长率20-25%

主要厂商：罗技（35%）、雷蛇（15%）、赛睿（8%）、海盗船（6%）

### （二）目标市场定位

主要目标客户：

- 电竞用户群体

  - 价格接受度：1200-2500元

  - 核心需求：低延迟、高精度、稳定性

  - 市场规模：国内约200万用户

- 专业办公用户

  - 价格接受度：800-1800元

  - 核心需求：便利性、续航、多设备连接

  - 市场规模：企业采购市场约500万台/年

- 科技爱好者

  - 价格接受度：1500-3500元

  - 核心需求：新技术体验、个性化

  - 市场规模：小众但影响力大

### （三）竞争分析

直接竞争对手：目前无直接竞争产品

间接竞争对手： - 罗技G Pro X Superlight（899元）：超轻设计，70小时续航 - 雷蛇毒蝰终极版（1299元）：无线充电鼠标垫方案 - 赛睿Rival 650（799元）：双传感器设计

竞争优势： - 技术独特性：无线光束供电技术 - 用户痛点：彻底解决充电问题 - 专利保护：可申请15-20项相关专利 - 扩展性：技术平台可应用于多种外设

## 四、成本分析与定价策略

### （一）产品成本构成

鼠标端成本（单台）：

| 器件类别 | 主要器件 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控芯片 | nRF52840 | 45 | 1 | 45 |
| 光学传感器 | PMW3360 | 35 | 1 | 35 |
| 光伏电池 | GaAs多结电池 | 80 | 1 | 80 |
| 电源管理 | BQ25570+TPS63000 | 25 | 1 | 25 |
| 储能器件 | 超容+锂电池 | 15 | 1 | 15 |
| 微动开关 | 欧姆龙D2FC-F-7N | 8 | 3 | 24 |
| PCB+组装 | 4层PCB+SMT | 30 | 1 | 30 |
| 外壳结构件 | ABS+PC注塑 | 25 | 1 | 25 |
| 鼠标端小计 |  |  |  | 279 |

发射端成本（单台）：

| 器件类别 | 主要器件 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光器 | VCSEL 850nm | 120 | 1 | 120 |
| 振镜系统 | 双轴振镜+驱动 | 180 | 1 | 180 |
| 光学器件 | 透镜+反射镜 | 60 | 1 | 60 |
| 主控芯片 | STM32F407VGT6 | 25 | 1 | 25 |
| 传感器 | PSD+相机模组 | 45 | 1 | 45 |
| 电源模块 | AC-DC+DC-DC | 35 | 1 | 35 |
| PCB+组装 | 6层PCB+SMT | 50 | 1 | 50 |
| 外壳散热 | 铝合金+散热器 | 40 | 1 | 40 |
| 发射端小计 |  |  |  | 555 |

其他成本： - 包装材料：15元 - 说明书+线缆：10元 - 质检+物流：20元

单套总成本：279 + 555 + 45 = 879元（批量1万套）

### （二）产品定价策略

产品线规划：

- 标准版（定价1299元）

  - 成本：879元，毛利率：32%

  - 基础功能，适合办公用户

- 专业版（定价1699元）

  - 成本：879元，毛利率：48%

  - 增加RGB灯效、宏编程功能

- 电竞版（定价2199元）

  - 成本：879元，毛利率：60%

  - 最高性能配置，定制外观

### （三）销售预测（务实版）

| 年份 | 总销量（台） | 营收（万元） | 毛利率 | 净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025（技术验证） | 0 | 0 | - | -100 |
| 2026（小规模试产） | 1000 | 160 | 38% | -400 |
| 2027（正式上市） | 5000 | 800 | 42% | 100 |
| 2028（市场渗透） | 12000 | 1920 | 45% | 500 |
| 2029（快速增长） | 25000 | 4000 | 48% | 1400 |
| 2030（稳定增长） | 40000 | 6400 | 50% | 2400 |

5年累计：营收1.32亿元，净利润3900万元

备注：这是保守预测，实际可能更高或更低，取决于市场接受度

## 开发计划

### 第一阶段：技术验证 (6-8个月)

需要资金: 150-200万 主要工作: - 搭建无线供电系统原型 - 完成nRF52840鼠标基本功能验证 - 验证光束跟踪算法 - 申请核心专利（3-5项） - 搭建光学平台和控制系统

### 第二阶段：产品工程化 (10-12个月)

需要资金: 400-500万 主要工作: - 完成工程样机设计 - 开发配套软件 - 小批量试产 - 准备各类认证（FCC、CE、蓝牙SIG） - 团队能力扩充

### 第三阶段：小规模量产上市 (12-15个月)

需要资金: 600-800万
主要工作: - 与代工厂合作生产 - 建立销售渠道 - 市场推广和品牌建设

### 第四阶段：产品线扩展 (12-18个月)

需要资金: 500-700万 主要工作: - 开发无线供电键盘 - 拓展企业市场 - 技术授权合作 - 海外市场开拓

## 主要风险

### 技术风险

无线供电效率问题: 如果光电转换效率达不到预期，可能影响使用体验。 - 应对：准备多套技术方案，已有技术储备

安全认证: 激光器产品需要通过各种安全认证。 - 应对：提前联系认证机构，按标准设计

成本控制: 初期成本可能偏高。 - 应对：优化设计，寻找更多供应商

### 市场风险

大厂跟进: 如果罗技、雷蛇等大厂也做类似产品。 - 应对：专利保护，快速迭代，建立技术壁垒

用户接受度: 新技术可能需要时间被接受。 - 应对：找KOL合作，让用户体验到好处

价格敏感: 如果定价太高可能影响销量。 - 应对：做多个价位的产品线

### 资金风险

研发投入大: 前期投入大，回报周期长。 - 应对：分阶段融资，控制现金流

量产良品率: 新技术量产可能有良品率问题。 - 应对：找有经验的代工厂合作

## 为什么值得投资

### 技术优势

- 全球首创: 目前没有公司做无线供电鼠标

- 专利保护: 可以申请20多项专利，形成技术壁垒

- 技术可复用: 这套技术以后可以用在键盘、耳机等产品上

### 市场机会

- 解决真痛点: 充电确实是无线鼠标的大问题

- 高端市场: 毛利率50%以上，利润空间大

- 增长快: 电竞外设市场每年增长25%

### 团队能力

- 技术全栈: 核心团队成员从芯片到算法到系统都能做

- 成本高效: 团队规模精简，成本可控，资金利用效率高

- 执行力强: 有详细的技术路线图和6个月开发计划

- 扩展性: 初期核心技术团队验证，后续逐步扩张

### 退出渠道

- IPO: 科创板对硬科技企业很友好

- 并购: 罗技、雷蛇等大厂可能收购

- 技术授权: 专利许可也能带来收入

## 融资计划

### 本轮融资（种子轮/天使轮）

- 金额: 800-1200万人民币

- 估值: 4000-6000万人民币 (投前)

- 占股: 25-30%（对应估值）

- 资金用途:

  - 技术验证: 20% (160-240万)

  - 产品开发: 40% (320-480万)

  - 团队扩张: 20% (160-240万)

  - 市场推广: 10% (80-120万)

  - 运营缓冲: 10% (80-120万)

### 后续融资预期

- A轮：1000-1500万（完成产品验证后）

- B轮：2000-3000万（启动量产后）

- C轮及以上：根据市场表现确定

### 投资回报（务实预测）

按照保守的销售预测，5年内营收可达1.32亿元，净利润3900万。公司估值达到8000万-1.5亿人民币，投资回报3-5倍（按800万投资计算）。

如果成功的话： - 市场接受度高：估值可达2-3亿，投资回报8-12倍 - 技术被大厂认可：可能被收购，估值3-5亿

## 总结

这个项目有几个特点： 1. 技术够新: 无线供电鼠标确实是全球首创，技术门槛高 2. 市场够大: 高端鼠标市场年增长率20-25%，天花板高 3. 成本可控: 150-200万即可完成技术验证，资金利用效率高 4. 回报可观: 保守预期3-5倍投资回报，如果市场接受度高可至8-12倍

核心优势： - 专利保护：可申请15-20项核心技术专利 - 需求真实：彻底解决无线鼠标充电痛点 - 技术可复用：平台化后可拓展至键盘、耳机等外设 - 退出渠道清晰：IPO或被大厂收购

融资策略： - 种子轮：800-1200万，完成技术验证和产品开发 - 估值：4000-6000万（投前），合理但有余地 - 占股：25-30%，为后续融资留空间

建议尽快启动，因为这种技术窗口期不会太长，晚了可能就被别人抢先了。

2025年10月